Ultrafiltrationsmodell in Dyssol

Parameter/Input:

T	Temperatur

ci	Anfangskonzentration abzureichernde Komponente(n)

cS	Anfangskonzentration Feststoff

m0	Anfangsmasse vor 1. Aufkonzentrierung

mDF	Masse während der Diafiltration

mend	Masse nach 2. Aufkonzentrierung

csolub.,i	Löslichkeit der abzureichernden Komponente(n) (z.B. Temperaturabhängig)

R	Rückhaltung

mF	Umpumpstrom

msolv	Massenstrom Lösemittel während der Diafiltration (z.B. Wasser)

mP,C	Massenstrom Permeat während der Aufkonzentrierung

DFend	Finaler DF-Faktor, bestimmt das Ende der Diafiltration

Weitere Nomenclature:

ci,P 	Konzentration der Komponente i im Permeat P

ci,R 	Konzentration der Komponente i im Retentatstrom R

ci,K 	Konzentration der Komponente i im Vorlagebehälter K

mi,P	Massenstrom der Komponente i im Permeat

mi,R	Massenstrom der Komponente i im Retentatstrom

mi,K	Masse der Komponente i im Vorlagebehälter K

mP	Massenstrom Permeat

ᶯi	Ausbeute (bezieht sich darauf, wie stark die Komponente i abgereichert wurde)

Gleichungen:

Konzentration der Komponente i im Permeat:

|  | ci,P = (1-R) * ci,K | (1) |
| --- | --- | --- |

Hinweis: Die Rückhaltung R beschreibt die vollständige Rückhaltung von Komponenten (z.B. aufgrund begrenzter Löslichkeit, aber evtl. auch anderer Zusammenhänge). Sie kann als Shortcut genutzt werden, wenn die Löslichkeit nicht bekannt ist. Dazu wird sie experimentell bestimmt und kann dann hier eingefügt werden. So kann aber keine Temperaturabhängigkeit oder die Löslichkeit an sich berücksichtigt werden, eine Optimierung macht dann keinen Sinn. In meinem Excel-Modell habe ich die Rückhaltung noch zusätzlich zur Löslichkeit genutzt (sozusagen als Fummelfaktor), das ist aber wissenschaftlich nicht korrekt und ich empfehle, dass in deinem Modell nicht so umzusetzen. Fazit: Die Gleichung (1) mit der Rückhaltung ist eine interessante Alternative für eine schnelle Abschätzung am Anfang eines Projekts. Für die Optimierung die ich vorhabe, brauche ich die Gleichungen (2) und (3).

|  | Wenn ci,K > csolub.,i dann ci,P = csolub.,i | (2) |
| --- | --- | --- |

|  | Wenn ci,K < csolub.,i dann ci,P = ci,K | (3) |
| --- | --- | --- |

Komponentenbilanz für einen Zeitschritt:

|  | mi,K (tj+1) = mi,K (tj) - mi,P(tj) * (tj+1 - tj) mit mi,P = mP * ci,P(tj) ci,K = mi,K / mK | (4) |
| --- | --- | --- |

Massenbilanz für einen Zeitschritt:

|  | mK (tj+1) = mK (tj) + ( -mP(tj) + msolv(tj) ) * (tj+1 - tj) Wenn Diafiltration läuft: mP = msolv Während der Aufkonzentrierung: msolv = 0, mP = mP,C | (5) |
| --- | --- | --- |

Konzentration in der Retentatleitung:

|  | ci,R = mi,R / (mF- mP) mit mi,R = mF * ci,K - mi,P | (6) |
| --- | --- | --- |

DF-Faktor (nur gültig bei Diafiltration):

|  | DF(tj) = mP * (tj – t0,DF) / mK(t0,DF) mit t0,DF = Startpunkt der Diafiltration | (7) |
| --- | --- | --- |

Ausbeute (bezieht sich hier darauf, wie stark die Komponente i abgereichert wurde):

|  | ᶯi(tj) = ( mi,K(t0) - mi,K(tj) ) / mi,K(t0) mit t0 = Startpunkt des Prozesses Die Ausbeute bezieht sich also auf DF + Aufkonzentrierungen | (8) |
| --- | --- | --- |

Anmerkungen: Alle Gleichungen, bis auf die Berechnung des DF-Faktors, sind sowohl für die Diafiltration als auch die Aufkonzentrierschritte gültig. Die Unterscheidung besteht im Zulauf von Lösemittel oder eben nicht (siehe Bedingungen Gleichung 5).